1. Objetivo e Campo de Aplicação

Utilização da capela de fluxo laminar

2. Documentos Complementares

POP 2.1 - Limpeza do fluxo laminar

3. Definições (quando houver)

As cabines de fluxo laminar são unidades projetadas para criar áreas de trabalho estéreis para a manipulação, com segurança, de materiais biológicos ou estéreis que não possam sofrer contaminação do meio ambiente e podendo também garantir nos fluxos da classe II que o manipulado não contamine o operador e o meio ambiente.

5. Resumo do Método

O equipamento é utilizado para manipulações em ambiente estéril.

6. Interferências

- Limpeza do Filtro HEPA - Limpeza inadequada - Uso do equipamento antes da limpeza e da luz UV

7. Materiais e Equipamentos

- De acordo com cada usuário 8. Reagentes e Soluções

- De acordo com cada experimento

9. Procedimento

- Verificar se a tensão da rede elétrica coincide com a do equipamento (220V). - Conectar o aparelho à rede. - Antes de iniciar o trabalho, limpar com um papel toalha ou um pano umedecido em álcool 70%, toda a área de trabalho. - Ligar a chave de segurança do equipamento. - Ligar a tecla geral. - Ligar a tecla motor para acionar a circulação do ar. - Ligar a lâmpada fluorescente e a UV por aproximadamente 15 minutos com o vidro fechado. - Verificar se o vidro encontra-se totalmente fechado. - Desligar a lâmpada UV. - Abrir o vidro da capela. - Deslizar suavemente a tampa com cautela, até o estágio indicado na capela, utilizando as duas mãos para maior firmeza. - Colocar o material dentro da área de trabalho. - Esperar de 2 a 3 minutos para começar a operar o equipamento. - Após o término do trabalho: - Retirar o material da capela com cuidado. - Limpar a superfície interna com álcool 70 % e esperar secar. - Ligar a luz ultravioleta por no mínimo 15 minutos - Desligar todo o equipamento.

10. Precauções de Segurança

- Abrir com cuidado o vidro até a indicação segura marcada. - Não usar líquidos explosivos, voláteis ou inflamáveis.

11. Referências

Manual do fabricante

Aprovado por:. Flaviano/Jônatas.